系统管理

对管理中心系统的基本字典信息管理，角色管理，操作员管理等。以及MAC地址维护，国家行政区划维护等。

字典管理

基于分类定义字典，比如变电站分类定义，其它管理类字典定义等。字典类型是预定义的，不修改，只是选择，后续的名称，图片等是可录入修改的。

（Substation—变电站，Firewall—防火墙，Router—路由器，Switcher—交换机，PC—操作终端主机）

例如部分分类定义：

| 编号 | 字典类型 | 名称 | 创建时间 | 创建/修改人员 | 图片管理 | 状态（status）（int） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Substation | 枢纽变电站 |  |  |  |  |  |
| 2 | Substation | 中间变电站 |  |  |  |  |  |
| 3 | Substation | 地区变电站 |  |  |  |  |  |
| 4 | Substation | 企业变电站 |  |  |  |  |  |
| 5 | substation | 终端变电站 |  |  |  |  |  |
| 6 | Firewall | 卫士通+型号 |  |  | 设备示意图 |  |  |
| 7 | Firewall | 山石+型号 |  |  | 设备示意图 |  |  |
| 8 | Router | 华为+型号 |  |  |  |  |  |
| 9 | Switcher | 交换机+型号 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pc | 操作终端 |  |  |  |  |  |

字典操作也有添加，修改，查询，注销。状态标记引用计数。

功能数据库（若有成熟的就使用成熟的功能管理库表）

用于存储实现的功能列表，比如 系统管理—>角色管理增加、修改、查询。用于权限管理是使用。

角色管理（角色管理参照成熟架构实现）

分为三类，系统管理员角色、操作员角色和审计员角色。

系统管理员—就是字典定义，角色管理，用户管理等权限，包含基本的增加，修改，删除或注销操作等。

操作员—就是对变电站、设备参数、站内设备参数、wlan参数、wlan识别设备管理等

审计员—就是对通信日志，报警日志，统计及状态信息等的查询和导出权限等。

角色属性及状态：角色ID，角色名称，角色权限清单，角色状态（被引用，注销，未引用），创建修改时间，操作员id和姓名等。

记录操作日志，包含日期时间，修改对象内容，修改人员等信息。

创建角色流程：新建—>录入角色名称—>选择角色权限（权限以树形方式显示，可以勾选到菜单和功能）。

修改角色流程：选择清单的某个角色，点击修改或查询，可以对其权限进行增加或减少操作。

查询角色流程：选择清单中的某个角色，点攻击查询，可以浏览其相关权限设置信息；

操作员管理

系统管理员添加、查询和修改其它系统管理员、操作员和审计员的属性和权限，属性包含登陆ID、姓名、登陆密码、联系方式等，包含初始化密码操作等。

记录操作日志，包含日期时间，修改对象内容，修改人员等信息。

操作员注销，注销后的操作员不能够登录系统系统。

变电站管理

通过管理界面的添加，修改和查询变电站站点，站点引用计数等。站点数据集合设计见“stationcoll”定义。

基础属性：地区，ID，简称，全称，经度，维度，地图类型，站点状态，站点分类和KV值等。

管理员信息：管理员姓名，电话，电子邮件等信息。

监视设备管理

该类设备是指公司的专用设备，用户对指定网络环境的网络通信数据进行抓取和分析，获取通信网络中的实时状况。

基于用户策略进行报警和通信统计，并将识别的设备信息等发送至中心。

监视设备集合（devcoll）中有完整的定义和相关约束定义。

基础属性：变电站ID，变电站简称，设备名称，设备ID（变电站ID+xxx），设备状态（status），设备类型信息（来自字典定义）；

IP地址管理：设备端IP和端口，服务端IP和端口，数据报送IP和端口（需要增加）；

报警管理：站内报警频率（alarm_freq），WLAN报警类（wlanconf），报警接收（手机号（sms_phones），邮件（mail））；

通信统计类：统计写入频率（write_freqs），统计写入报文阀值（write_freqs）；

通信协议类（数组）：包含支持的协议监控设置，包含策略，学习起止时间等。

支持对设备配置信息的添加、查询和修改。

变电站设备管理

通过抓包获取的变电站内设备，可能有防火墙，交换机，路由器，电力专用设备，加密机等。

设备基础信息是通过学习获取，并写入数据库，并更新其学习结果和状态。

管理系统查询和修改部分属性值。

修改属性：dev_name（设备名称，缺省是设备的MAC地址），dev_des（设备描述）、strategy（策略），setup_time（安装时间），purchase_date（采购时间），setup_oper（安装人员信息），setup_ enterprise（安装企业）；

设备协议状态查询与修改：报警分类值。

WLAN热点管理

通过设备学习获取到的热点信息，其集合定义“wlanhpdev”，主要是查询和修改操作。

可以基于变电站或变电站监视设备ID查询，也可基于状态查询，创建时间查询等。

可修改的参数有：status和name，其它属性只能够查询。

WLAN站点设备管理

通过设备学习获取到的wlan站点信息，其集合定义“wlanstadev”。其管理同热点管理。

报警管理

报警信息分为三类，三个集合。

站点设备类报警日志集合（alarmlogcoll），wlan热点报警日志(wlanhpdevalarm)和wlan设备报警日志(wlanstadevalarm)。

可以对分类报警信息查询和修改。可以对某个报警日志添加备注信息。

站点监视

站点监视，通过图形化的方式展示当前监视站点的状态，可以是曲线，饼图或数字等信息。该项内容待定。

通信统计查询与导出

通信统计按照协议分类设计不同的集合，参见数据库设计文档。

查询的时候，可以基于变电站、设备ID、协议、时间等条件查询，支持导出结果。

管理指令提交

管理类指令需要发送到设备端的操作，若出现超时或失败，这需要记录该修改，发送设备指令失败，若是失败则可再发起。

通常情况是，通过检查连接状态，确认处于连接状态时，就可以发起设备管理内指令。

包含监视设备管理，站内识别设备管理，wlan热点和识别wlan站点管理等；以及，其它命令内指令等。

操作日志

就是记录系统管理员，操作员，审计员登录、登出及修改类操作，导出类操作等，并记录操作对象及结果，导出这显示被导出对象和导出查询策略等信息。

提供日志审计功能，基于操作员查询，基于变电站查询统计等，及操作日志导出功能。